Ausschreibungstext

Artikelnummer

245112

Typ

Hikvision HM-TD2638-8/G1/T3Y(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 384x288 Thermal, 25 hz, 8mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 384×288, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C, F1.0)

Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und extrem geringe Fehlalarmquote dank GUANLAN KI

Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C

Brandmeldealgorithmus

Integriertes TPM2.0-Verschlüsselungsmodul für Cybersicherheit

Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet |
| Leistungsaufnahme | 12,1 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 70 °C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | CE\u2011EMC / CE\u2011LV,RCM,ICES,KC,CB,BIS,LOA,CE\u2011RoHS,WEEE,REACH,NEMA 4X,IP67 / IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0089 lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 240 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 83,7° |
| Bildwinkel vertikal | 43° |
| Brennweite | 4,3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 8 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6974004648022 |
| Hersteller-Nummer | 305403171 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen