Ausschreibungstext

Artikelnummer

245097

Typ

Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, 640x512 Thermal, 5,2mm Brennweite, 25 hz, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 640×512, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C, F1.0)

Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und extrem geringe Fehlalarmquote dank GUANLAN KI

Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C

Brandmeldealgorithmus

Integriertes TPM2.0-Verschlüsselungsmodul für Cybersicherheit

Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711 |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 65 m |
| Interner-Speicher | SD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | 70° |
| Brennweite | 5,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6974004648497 |
| Hersteller-Nummer | 305403209 |
| Serie | Hikmicro |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen