Ausschreibungstext

Artikelnummer

245379

Typ

Hanwha Vision TNO-C3042T

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, QVGA-Auflösung, AI, max. 8fps, IP66/67, IK10, NEMA4X, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

QVGA-Auflösung (384 x 288, 17 μm)

13mm Teleobjektiv

Hohe thermische Empfindlichkeit (NETD 20 mK bei 25 °C)

KI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)

Max. 8fps (H.265/H.264/MJPEG)

IP66/67, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, MIL-STD-810H

Sicherheitselement mit FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System | Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 28,5° |
| Bildwinkel vertikal | 21,4° |
| Brennweite | 13 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNO-C3042T |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen