Ausschreibungstext

Artikelnummer

236378

Typ

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Panorama Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Powered by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen

Ein Bild, das alle von der Kamera erfassten Bereiche zeigt

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie

Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von KI

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm

Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio

Wasser- und staubdicht (IP67)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 10,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C bis +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3040x1368 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Bildwinkel vertikal | 81° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 24 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847178949 |
| Hersteller-Nummer | 311320488 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen