Ausschreibungstext

Artikelnummer

242120

Typ

Hikvision DS-7616NXI-K2(D)(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, AcuSense 4K, 12VDC, HDMI, H.265, ohne HDD, PoE,

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis von AcuSense

Bis zu 16-Kanal-IP-Kameraeingänge

Bis zu 12-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit

Bis zu 2-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

2 SATA Anschlüsse (max 16 TB pro HDD)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 385x315x52 mm |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus, Netzwerk Keyboard |
| HDD Slots Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 55 °C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 32 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, mehrsprachig |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Modell: DS\u20117616NXI\u2011K2(D); unterstützt AcuSense\u2011Technologie,TLS\u2011Verschlüsselung |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Videoausgänge | 1x HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 1 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | NVR\u2011Gerät,Netzteil,Zubehör (Schrauben),USB\u2011Maus (typisch für Hikvision) |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 160 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160489834 |
| Hersteller-Nummer | 303621206 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen