Ausschreibungstext

Artikelnummer

245449

Typ

Hanwha Vision TNP-A9430RW

Kurzbeschreibung

1/1.8" 8MP AI PTZ-Kamera für robuste Anwendungen, Motorzoom Objektiv 43x, 6,5-253,5mm, HPoE, IR-LED, IP66/IP68, IK10, NEMA4X

Hauptmerkmale

Auflösung maximal 8 MP, 43-fach Objektiv

Unterstützt optische Bildstabilisierung

IP66, IP68, NEMA4X

NEMA TS-2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)

IR-Sichtweite 500 m

Windlast max. 160 mph

Betriebstemperatur: -50 bis 60°C

Analytikereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen),

Unterstützt BestShot und vollständige Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

extremeWDR, WiseNRII basierend auf KI-Engine

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 71 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Stromversorgung | PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| System | 24h Farbe |
| Funktionen |  |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 120 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 6,5 - 253,5 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 43 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNP-A9430RW |
| Serie | Wisenet T,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-004PBB | Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, schwarz |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-004PBW | Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, weiß |
| Hanwha Vision SBP-004WMB | Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, schwarz |
| Hanwha Vision SBP-004WMW | Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen