Ausschreibungstext

Artikelnummer

245603

Typ

Hanwha Vision PNO-A9082R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, 2x MVF, H.265, IR, IP66/67, IK10, 12V, PoE+

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8 MP (1/1,2-Zoll-Sensor)

5,9–13,3 mm (2,25-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiseIR-Reichweite bis zu 120 m (393,7 ft)

Farbe: 0,015 Lux (F1,5, 1/30 Sek., 30 IRE)

Schwarzweiß: 0,0015 Lux (F1,5, 1/30 Sek., 30 IRE)

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen)

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

extremeWDR, WiseNRⅡ (basierend auf KI-Engine)

2 SD slots edge storage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei Farbe (1/30sec,30IRE) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 5,9 - 13,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNO-A9082R |
| Serie | P-Serie,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen