Ausschreibungstext

Artikelnummer

245380

Typ

Hanwha Vision TNU-6324E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt 1920x1080, 32x Zoom, 4,44-142,6mm IP67, IK10, Edelstahl, Wischer, 24VAC

Hauptmerkmale

Max. Auflösung 2 MP (1920 x 1080)

H: 64,66° (Weitwinkel) bis 2,29° (Tele)

V: 38,08° (Weitwinkel) bis 1,30° (Tele)

Max. 60 fps bei 2 MP (H.265, H.264)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, WiseStream II

Tag & Nacht (Auto-ICR), WDR (120 dB)

Schwenken/Neigen: 0,1˚/Sek. ~40˚/Sek.

Endlose Drehung, Voreinstellung (300 Stück)

Explosionsschutzzertifikat: IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA

Edelstahl 316L, integrierter Wischer

IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0.05 Lux Farbe (1/30sec,30IRE) |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNU-6324E |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen