Ausschreibungstext

Artikelnummer

245445

Typ

Hikvision DS-2DF6C445IWG1-ELW(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 45x optischer Zoom, 4-180mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit der Power-by-DarkFighter 2.0

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB AWDR-Technologie

45-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom

Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 250 m IR-Abstand

Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10) ohne Glasfenster

Unterstützt die Erfassung von Gesichtern zur Erkennung, Erfassung, Bewertung und Auswahl

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 70 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,3° - 1,7° |
| Bildwinkel vertikal | 36,4° - 1,05° |
| Brennweite | 4 - 180 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 45 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422181109 |
| Hersteller-Nummer | 327002511 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen