Ausschreibungstext

Artikelnummer

245447

Typ

Hikvision DS-2DY5432IXG-M(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, 4MP, 32x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, IR, IP66

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Bis zu 2560×1440 @ 25 fps Auflösung

32 × optischer Zoom, 16 × Digitalzoom

Niedrige Bitrate, echtes WDR, Defog, Smart IR

Abschaltbarer Speicher, proportionaler Zoom

Bis zu 250 m IR-Abstand

Unterstützung von Hi-PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 70 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 60,2° - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 35,2° - 1,3° |
| Brennweite | 5,9 - 188,8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422141189 |
| Hersteller-Nummer | 327002134 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1693ZJ-S | Wandarm, Stahl, weiß, l167x182x309mm, für Hikvision PTZ Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen