Ausschreibungstext

Artikelnummer

245539

Typ

Hikvision DS-3E0505P-E/R(O-STD)

Kurzbeschreibung

Gigabit-PoE-Repeater, 5x RJ45 PoE IEEE 802.3bt, 60 W PoE Budget

Hauptmerkmale

5 × 10/100/1000 Mbit/s PoE RJ45-Port

Port 5 (PoE IN): IEEE 802.3af/at/bt-konform

Ports 1 bis 4 (PoE OUT): IEEE 802.3af/at-konform, 60 W Gesamt-PoE-Leistungsbudget

6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports

PoE-Energieverwaltung

Gigabit-Netzwerkzugang

Wire-Speed-Weiterleitung mit nicht blockierender Architektur

Store-and-Forward-Switching

Robustes, hochfestes Metallgehäuse

Lüfterloses Design mit hoher Zuverlässigkeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422154578 |
| Hersteller-Nummer | 301803672 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen