Ausschreibungstext

Artikelnummer

245663

Typ

Ajax DomeCam Mini HL (5MP/ 4mm) white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, 5MP@25fps, 4mm, H.265/H2.64, Hybride Beleuchtung IR, Weißlicht, IP66, PoE, KI, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12-24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 75° - 85° |
| Bildwinkel vertikal | 40° - 50° |
| Brennweite | 4 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114073083 |
| Hersteller-Nummer | 126271.214.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen