Ausschreibungstext

Artikelnummer

245645

Typ

Ajax TurretCam HL (5MP/ 2.8 mm) white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Turret Kamera, 5MP@25fps, 2,8mm, H.265/H.264, Hybride Beleuchtung IR, Weißlicht, IP65, PoE, KI, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen, Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 8-15VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C bis +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| System | 24h Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 100° - 110° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114072987 |
| Hersteller-Nummer | 126261.197.WH1 |
| Serie | Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen