Ausschreibungstext

Artikelnummer

245606

Typ

Hanwha Vision PNB-A9092

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, 3x MVF Objektiv, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8 MP (1/1,2-Zoll-Sensor)

15 bis 50 mm (3,33-fach) motorisiertes Varioobjektiv

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen Erkennung von Sozialdistanzierung, Gesichtsmasken

Business Intelligence basierend auf KI-Engine: Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-Zählung, Warteschlangenmanagement,Heatmap

Unterstützung von BestShot und vollständigen Attributen

Unterstützung von dynamischer Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

WiseStream (basierend auf KI-Engine)

Unterstützung von Wisepower(Stromüberwachung)

Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA),

2 SD-Steckplätze für Edge-Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C~+60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei Farbe (1/30sec,30IRE) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 15 - 50 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNB-A9092 |
| Serie | P-Serie,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen