Ausschreibungstext

Artikelnummer

245723

Typ

Hanwha Vision PNO-A7082R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 2x MVF Objektiv AI-Analyse, 2592x1520, H.265, Audio, Alarm, IR, IP67/66, IK10, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 MP (1/1,8-Zoll-Sensor)

4,6 bis 9,35 mm (2,0-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiseIR-Reichweite bis zu 60 m

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen,

IVA (virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern, Richtung, Eindringen)

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine: Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-Zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

Unterstützt Wisepower (Stromüberwachung)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 19 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4.6~9.35 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNO-A7082R |
| Serie | P-Serie,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen