Ausschreibungstext

Artikelnummer

245733

Typ

Hanwha Vision PND-A9082RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Fix, 2x MVF Objektiv, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, Alarm, IR, IP52, IK10, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8 MP (1/1,2-Zoll-Sensor)

5,9 bis 13,3 mm (2,25-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiseIR-Reichweite bis zu 60 m

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen,

IVA (virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern, Richtung, Eindringen)

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine: Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-Zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

Unterstützt Wisepower (Stromüberwachung)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP52 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C~+55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.015 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 5,9 - 13,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PND-A9082RV |
| Serie | P-Serie,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen