Ausschreibungstext

Artikelnummer

242671

Typ

Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12mm)O-STD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Strobe Light, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Motorisiertes Schwenken, Neigen, Drehen und Zoomen

Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen

120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm

Menschen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Wasser- und staubdicht (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,008 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,6° |
| Bildwinkel vertikal | 59,3° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160497808 |
| Hersteller-Nummer | 311327032 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen