Ausschreibungstext

Artikelnummer

245940

Typ

Hikvision DS-2AE4215TG-3(O-STD)

Kurzbeschreibung

Analog PTZ Kamera, 2 MP, 15x optischer Zoom, 16x digitaler Zoom, Darkfighter, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" HD CMOS mit progressiver Abtastung

Hohe Bildqualität mit einer Auflösung von 1920×1080

Hervorragende Low-Light-Leistung dank DarkFighter-Technologie

15-facher optischer und 16-facher digitaler Zoom

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

Intelligente 3D-Positionierung

Umschaltbarer TVI/AHD/CVI/CVBS-Videoausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 57,6° |
| Bildwinkel vertikal | 34,4° |
| Brennweite | 4,8 - 72 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 15 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422190514 |
| Hersteller-Nummer | 327002575 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-Pole | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1618ZJ | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1684ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen