Ausschreibungstext

Artikelnummer

245955

Typ

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Motorisiertes Varivokal Objektiv 2,8 bis 12 mm

Unterstützt die Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Smart Hybrid Light und DWDR

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Unterstützt integrierten Speicher mit bis zu 512 GB (SD-Kartensteckplatz) (optional)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Kunststoff, Metall |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 10,5 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 96,7° |
| Bildwinkel vertikal | 51,7° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160444598 |
| Hersteller-Nummer | 311325222 |
| Serie | Smart Hybrid Light |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen