Ausschreibungstext

Artikelnummer

245976

Typ

Hikvision DS-2DE2A404IWG1-E(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Mini PTZ Kamera, 4MP, 4x optischer Zoom, AcuSense, Darkfighter, IP66

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MP Auflösung

Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen auf der Grundlage von Deep Learning

Powered-by Darkfighter Technologie

4-facher optischer Zoom

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audio-Sicherheit

Bis zu 20 m IR-Reichweite

Wi-Fi Unterstützung

Wettergeschützt (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 9,2 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | Chipset NT98529 |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 355 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 99,4° |
| Bildwinkel vertikal | 51,7° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002358 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1294ZJ-PT | Wandhalterung, weiß, Plastik, Stahl, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1297ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1297ZJ-ES | Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1297ZJ-M | Deckenhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras, 120x650-1200mm |
| Hikvision DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen