Ausschreibungstext

Artikelnummer

245970

Typ

Hikvision DS-2CD6D42G2-IS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PanoVu Dome, 4MP, Multidirektional, 2,8mm, Mic, IR, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität  mit einer Auflösung von 4 MP

Unterstützt 2-Kanal-WDR für klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen in Echtzeit

Einfache Installation dank Power-over-Ethernet-Technologie (PoE)

Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Wasser- und staubgeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 14 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110,4° |
| Bildwinkel vertikal | 54,4° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422181291 |
| Hersteller-Nummer | 311333217 |
| Serie | PanoVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1270ZJ-DE7 | Wandhalterung für Netzwerkkameras mit zwei Objektiven, Aluminiumlegierung |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1280ZJ-DE7 | Wandhalterung für Netzwerkkameras mit zwei Objektiven, Aluminiumlegierung |

Empfehlungen

Dienstleistungen