Ausschreibungstext

Artikelnummer

245914

Typ

Hikvision DS-KH9570-WTE1(O-STD)/S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 10,1" Touchscreen, 1920x1080, 8x AlarmIn, Android 14, WLAN

Hauptmerkmale

Ultraflüssiger Betrieb: 4-Kern-Prozessor, Android 14, bis zu 4 GB RAM + 8 GB ROM

Kristallklare Super-HD-Auflösung: 10,1-Zoll-IPS-Touchdisplay, 1920×1200

Echtzeitgespräche jederzeit: Zwei Mikrofone und Lautsprecher, Geräuschunterdrückung und Echokompensation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | 10" Touchscreen |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 50°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942640514162 |
| Hersteller-Nummer | 305306158 |
| Serie | TalkVu |
| Hersteller | Hikvision |
| Audio |  |
| Lautsprecher | Integriert |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen