Ausschreibungstext

Artikelnummer

246153

Typ

FLIR PT-617-AI-S

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 4K UHD, 8,3Hz, 35mm, 640x512, KI-Analyse

Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x512

4K UHD Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

KI-gestützte Videoanalyse integriert

Integration mit vielen VMS-Systemen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme | 195 W |
| Montageart | Mastmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Zertifizierungen | IK10 außer der Glasscheibe |
| Kamera |  |
| System | Farbe, Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Bewegungsverfolgung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Objektklassifizierung |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 17° |
| Bildwinkel vertikal | 14° |
| Brennweite | 35mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 427-2075-05-00S |
| Serie | Flir PT-AI-SR-Serie |
| Hersteller | FLIR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FLIR F-PWR-00 | Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie |
| --- | --- |
| FLIR PT-CASE-00 | Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff |
| FLIR PT-CRNR-00 | Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| FLIR PT-PDST-01 | Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| FLIR PT-PLATE | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| FLIR PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie |
| FLIR PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie |
| FLIR PT-WALL-01 | Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen