Ausschreibungstext

Artikelnummer

223691

Typ

Hikvision DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Analog Turbo HD Dome Kamera, 5MP CMOS, varifokal, IR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

5 MP-Hochleistungs-Dome-Kamera

Starke Leistung bei Nacht, Aufnahme von Bildern bei extrem schwachem Licht bis zu 0,003 Lux

Klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie

3D-DNR Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Objektiv fokussiert automatisch beim Vergrößern oder Verkleinern

EXIR 2.0: fortschrittliche Infrarot-Technologie mit 60 m IR-Abstand

Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalensicher (IK10)

4 in 1 (4 Signale umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 9,6-14,4VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-Filter permanent |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 92,3° |
| Bildwinkel vertikal | 29,3° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 300611891 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1240ZJ | Anschlussbox, geneigt, Aluminium, 145x63mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1241ZJ | Halterung, Einbau abgehängte Decke, Kunststoff, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1250ZJ | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß |
| Hikvision DS-1253ZJ-L | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen