Ausschreibungstext

Artikelnummer

242268

Typ

Hikvision HM-TD3028T-2/Q(O-STD)(B)

Kurzbeschreibung

Thermografie-Würfelkamera, 256x192, 2,1mm, 2688x1520 optisch, 1,4mm, PoE, IP67

Hauptmerkmale

Thermalauflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40mK (25°C, F1.0)

Weißlicht Unterstützung

Temperaturausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F), Max. (± 2 °C, ± 2%)

Eingebauter Summer zur akustischen Warnung, wenn eine Temperaturanomalie erkannt wird

Unterstützung von Modbus TCP für 3rd Integration

Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | 64,2° |
| Brennweite | 1,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6974004645014 |
| Hersteller-Nummer | 308000362 |
| Serie | Hikmicro |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen