Ausschreibungstext

Artikelnummer

246133

Typ

Hanwha Vision PNM-A13022RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Panorama Dome Kamera, fixed Objektiv, AI-Analyse, 5120x2592, H.265, Audio, Alarm, IR, IP66, IK10, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Panorama-Stitching-Bild mit max. 13 MP

Sichtfeld: horizontal 194°, vertikal 93°

H.265/H.264/MJPEG, max. 30 fps

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen

IVA virtuelle Linie/Bereich, Ein-/Ausgang, Herumlungern,

Richtung, Eindringen,Sturzerkennung etc.

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengenzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

WiseIR: IR-Sichtweite 20 m (65,6 ft)

IP66, NEMA4X, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C~+55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 13 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 5120x2592 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 194° |
| Bildwinkel vertikal | 93° |
| Brennweite | 3,06 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-A13022RV |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen