Ausschreibungstext

Artikelnummer

244349

Typ

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x4MP, 2,8-8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Heizung, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Vier einstellbare Objektive in einer Kamera decken ein Sichtfeld von bis zu 360° ab, sodass keine toten Winkel entstehen und der Neigungswinkel der Überwachung angepasst werden kann

Jedes Objektiv verfügt über bis zu 4 MP und liefert klare Bilder

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Die 3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,UL,CB,RoHS,WEEE u.v.m |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Eindringen (Intrusion), Linienüberquerung (LCD), Objektklassifizierung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 102,5° |
| Bildwinkel vertikal | 54,6° |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160443607 |
| Hersteller-Nummer | 311324986 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1618ZJ-6D | Wandhalterung, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1661ZJ-6D | Halterung, Decke, Aluminium, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen