Ausschreibungstext

Artikelnummer

245704

Typ

AMG Systems AMG570-12G-12S

Kurzbeschreibung

Industrieller 24 Port Managed Switch 12 x 10/100/1000BT, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slot, 10 x 100/1000Base-FX SFP Slot, -40°C to +75°C

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

12-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Bauart | DIN Rail Modul, Rackmontage |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC, 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 12x 10/100/1000Base-TX, 12x 100/1000BASE-FX SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG570-12G-12S |
| Serie | AMG570 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2034 | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau |
| --- | --- |
| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| AMG Systems AMGMNT-MAG-06 | Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte, enthält 6x Magnete, 6x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 2 x Magnet Montageklammern |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P480A | 52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-IEC | Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 52VDC, 480W (9,2A) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-K | 52VDC, 480W (9,2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel |
| AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| AMG Systems SFP-MM-2.5G-SX03-85 | SFP, 2.5Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 300m Reichweite Tx/Rx: 850nm, LC, DDM |
| AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-100M-EX40-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM |
| AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |
| AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-31 | SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM |
| AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-55 | SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM |
| AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-31 | SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM |
| AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-55 | SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM |

Empfehlungen

Dienstleistungen