Ausschreibungstext

Artikelnummer

246003

Typ

Solvido IQbox-budget-C

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, 400x300x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Farbe: RAL7035

Schutzart (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815): Ja

Tür mit PUR-Dichtung, Scharnier auf Längsseite

2-Punkt-Schließung Doppelbart

optional mit Schwenkhebel für PHZ

Montageplatte aus Stahl

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

Mit Sabotagekontakt, inkl. Anschluss-Terminal

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Installationsort | Outdoor |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +80°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 246003 |
| Serie | IQbox-budget-C |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| jetrics power MDR-100-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| --- | --- |
| jetrics power MDR-100-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48V / 2A für Hutschienenmontage TS-35 |
| jetrics power MDR-20-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschienenmontage TS-35 |
| jetrics power MDR-60-12 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 12VDC / 5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| jetrics power MDR-60-48 DIN RAIL Netzteil | Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschienenmontage TS-35 |
| jetrics power NDR-120-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für DIN Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang, max. 120W |
| jetrics power NDR-240-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| Solvido CUS-CSF-060 | 50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschienenmontage |
| Solvido SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| Solvido SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| Solvido SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| Solvido SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen