Ausschreibungstext

Artikelnummer

236574

Typ

Hikvision DS-KV8113-WME1(C)(O-STD)/Europe BV

Kurzbeschreibung

1 Button Metal Villa Door Station

Hauptmerkmale

WLAN-Unterstützung, einfache Einrichtung und keine Verkabelung erforderlich

Webkonfiguration unterstützt

Aluminiumlegierung, ansprechendes Industriedesign, IP65, IK08, 3 integrierte Anzeigeleuchten

Integrierter Mifare-Kartenleser, 1-Kanal-Zutrittskontrolle für Innenbereiche

Rauschunterdrückung und Echokompensation

2-MP-HD-Kamera mit IR-Zusatzbeleuchtung

Standard-PoE/12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711u |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | Integriert |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Einbau |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1 |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 53°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 129 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 305303880 |
| Serie | Villa |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen