Ausschreibungstext

Artikelnummer

237261

Typ

Hikvision DS-2CD6D42G0-IS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 2,8mm, Multidirektional, 12VDC

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Die 3D-DNR-Technologie sorgt für klare und scharfe Bilder

Unterstützt 2-Kanal-WDR für klare Bilder auch bei starkem Gegenlicht

Effiziente H.265-Komprimierungstechnologie

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Einfache Installation dank Power-over-Ethernet-Technologie (PoE)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera, Multisensor Kamera, Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 9 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 98,2° |
| Bildwinkel vertikal | 54,2° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847180683 |
| Hersteller-Nummer | 311320974 |
| Serie | PanoVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1270ZJ-DE7 | Wandhalterung für Netzwerkkameras mit zwei Objektiven, Aluminiumlegierung |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1280ZJ-DE7 | Wandhalterung für Netzwerkkameras mit zwei Objektiven, Aluminiumlegierung |

Empfehlungen

Dienstleistungen