Ausschreibungstext

Artikelnummer

241689

Typ

Hikvision DS-2CD6D54G2-IZHS(2.8-8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x5MP, 2,8 -8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Heizung

Hauptmerkmale

4 verstellbare Objektive in einer Kamera decken ein Sichtfeld von bis zu 360° ab, so dass keine blinden Bereiche abgedeckt werden müssen. Der Neigungswinkel der Kamera kann eingestellt werden.

Jedes Objektiv bis zu 5 MP, die Erfassung von klaren Bildern, und mehr Details können auf Video-Wand angezeigt werden

120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten

Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalensicher (IK10)

Zielklassifizierung von Menschen und Fahrzeugen basierend auf Deep Learning für bis zu 4 Kanäle

Einzigartige PTRZ-Fähigkeit für effiziente Installation

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,4" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 96,5° |
| Bildwinkel vertikal | 69,9° |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311325864 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1602ZJ-BOX-CORNER | Halterung, Eckmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1602ZJ-BOX-POLE | Mastmontage, Anschlussbox, für Hikvision Domes, weiß, 209,7x314x600,8mm |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen