Ausschreibungstext

Artikelnummer

246359

Typ

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(316L)(E)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Explosionsgeschützte Speed Dome Kamera, 4MP, 20x optischer Zoom, ATEX, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Ex-Kennzeichnungen: ATEX: Ex II 2GD Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80℃ Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80℃ Db

Zertifikats-Nr.: ATEX: SEV 20 ATEX 0415 X; IECEx: IECEx NEP 20.0018X

4 MP 1/2,8" CMOS mit Progressive Scan

Unterstützt H.265-Videokompression

20-facher optischer Zoom, Brennweite 4,8 mm bis 96 mm

Edelstahl 316L

120 dB WDR, 3D DNR

Hochwertige Bildgebung mit einem leistungsstarken Sensor

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Kuppel) | schwarz |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | SS316L |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Domekamera, Explosionsgeschützt |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Montageart | Deckenmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 55° |
| Bildwinkel vertikal | 30,6° |
| Brennweite | 4,8 - 96 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 20 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002301 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen