Ausschreibungstext

Artikelnummer

246362

Typ

Hikvision DS-2DF7C442IXG2/LM-ELWY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 42x optischer Zoom, 6-252mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor

Hochwertige Bildqualität mit 4-MP-Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bilddarstellung bei starkem Gegenlicht dank 150-dB-AWDR-Technologie

42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen

Großflächige Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 400 m

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10) – ausgenommen Glasfenster

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Spezielles groß angelegtes KI-Modell für den Perimeterschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 59,1° |
| Bildwinkel vertikal | 34,1° |
| Brennweite | 6,0 - 252 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 42 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002627 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelsta hl, Anti-Korrosion, grau |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1673ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Masthalterung für Hikvision Domes, Edel stahl, grau |
| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen