Ausschreibungstext

Artikelnummer

246416

Typ

Hikvision DS-2SF7C425MXG2/LM-ELWY/26(F0)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 6MP, 24x optischer Zoom, 4MP PTZ, IR, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Spezielles, groß angelegtes KI-Modell für den Perimeterschutz

Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und viele Details

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 6 MP für den Panoramakanal und 4 MP für den PTZ-Kanal

Rund um die Uhr farbechte Bildgebung und hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Neigung des Bullet-Kanals von 12° bis 24° einstellbar

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 25-fachem optischen Zoom und 16-fachem digitalen Zoom

Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 60 m Hybrid-Reichweite und 400 m IR-Reichweite

Unterstützt Deep-Learning-Funktionen

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismusgeschützt (IK10), ausgenommen Glasfenster

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera, Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 4 |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, WDR 150dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8", 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3680x1656 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 190° |
| Bildwinkel vertikal | 80° |
| Brennweite | 5,9 - 147,5 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002656 |
| Serie | TandemVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelsta hl, Anti-Korrosion, grau |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1673ZJ-P | Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P |
| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen