Ausschreibungstext

Artikelnummer

246429

Typ

Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Dome Kamera, 16MP, DeepinView, Darkfighter, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 16 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-AWDR-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Integriertes Dual-Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audioüberwachung

Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen

Integrierter Strommesser für historische Stromverbrauchsstatistiken

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 16,7 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 16 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4608x3456 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311334216 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1227ZJ-DM32 | Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45 | Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1281ZJ-DM23 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen