Ausschreibungstext

Artikelnummer

246432

Typ

Hikvision iDS-6708NXI-S/T(STD)(1TB)

Kurzbeschreibung

4 Kanal DeepinMind NVS, Guanlan AI, H265, 1TB SSD installiert

Hauptmerkmale

Basierend auf dem groß angelegten KI-Modell von Guanlan

Videostream-Analyse mit bis zu 4 Kanälen für den Perimeterschutz

Videoformate: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Vorinstallierte SSD mit 1 TB oder 2 TB

Breiter Temperaturbereich: einwandfreier Betrieb von -30 °C bis +60 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 12-48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 2 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 1 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 128 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 128 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 303624150 |
| Serie | DeepinMind |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen