Ausschreibungstext

Artikelnummer

236552

Typ

Hikvision DS-7732NI-M4/16P(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32-Kanäle, 320Mbps, H.265, 240VAC, HDMI, 4x SATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bis zu 32-Kanal Netzwerkkameras

Bis zu 32-ch@1080p Dekodierkapazität

Bis zu 320 MBit/s eingehende Bandbreite

Bis zu 8-Kanal-IP-Lautsprecher können angeschlossen werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| HDD Slots Anzahl | 4 |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| ONVIF | ja |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 64 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| Ports | 16x 10/100Base-TX |
| Speicherschnittstelle (extern) | 1x eSATA |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoeingänge (Anzahl) | 2 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 400 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 512 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847173029 |
| Hersteller-Nummer | 303616305 |
| Serie | M Serie |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen