Ausschreibungstext

Artikelnummer

242117

Typ

Hikvision DS-7608NXI-K2(D)(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 12VDC, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

Bis zu 8 IP-Kamera-Eingänge

Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dekodierungskapazität von bis zu 2 Kanälen mit 12 MP oder 4 Kanälen mit 8 MP oder 8 Kanälen mit 4 MP oder 16 Kanälen mit 1080p

Eingangsbandbreite von bis zu 80 Mbit/s

Einsatz der Hikvision Acusense-Technologie zur Minimierung des manuellen Aufwands und der Sicherheitskosten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| HDD Slots Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 32 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | 1x HDMI, VGA |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160489810 |
| Hersteller-Nummer | 303621202 |
| Serie | K Serie |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen