Ausschreibungstext

Artikelnummer

240404

Typ

Hikvision iDS-2CD7A45G0/P-IZHSY(4.7-118mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 25x optischer Zoom, DeepinView, Heizung, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Der 25-fache optische Zoom erfasst Details auch in weiter Entfernung

Klare Bilddarstellung bei starkem Gegenlicht dank 140-dB-WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

Integrierte Heizung am Frontsichtfenster für klare Bilder bei Schneefall

Integriertes Gyroskop für stabile Bildausgabe

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 19,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58° |
| Bildwinkel vertikal | 32,3° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 4,7 - 118 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311323704 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen