Ausschreibungstext

Artikelnummer

245092

Typ

Hikvision HM-TD1228-2/G1/T3A(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 2mm Brennweite, 90°FOV, 5MP, 2,2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 °C, F1.0)

Erhöhte Erkennungsreichweite bei Personen und Fahrzeugen sowie extrem niedrige Fehlalarmraten dank des groß angelegten KI-Modells von GUANLAN

Unterstützt intelligente Hybridbeleuchtung: Weißlicht, IR und Smart-Modus

Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)

Unterstützt Algorithmus zur Erkennung von Brandherden

Unterstützt Algorithmus zur Raucherkennung

Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D-DNR

Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.711u, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Thermal Hybrid Dome |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 65°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0176 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1944 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 24 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 128,3° |
| Bildwinkel vertikal | 75,4° |
| Brennweite | 2,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6974004647773 |
| Hersteller-Nummer | 305403154 |
| Serie | Hikmicro |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen