Ausschreibungstext

Artikelnummer

244747

Typ

i-PRO WV-U25550-F3L

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome U-Serie, 5MP@30fps, 3,2mm Korridorfunktion, IR, out

Hauptmerkmale

5MP

AI-based Bildanayle durch AI-AVMD App

Auto Aufnahmefunktion

Eingebautes IR Licht

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560 x 1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 96° |
| Bildwinkel vertikal | 52° |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4570162072369 |
| Hersteller-Nummer | WV-U25550-F3L |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QCA504 | Audio Kabel 1 Stück |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC510C | Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear |
| i-PRO WV-QDC510G | Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L smoked |
| i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB502A-W | Deckenhalterung, Aufputz weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |