Ausschreibungstext

Artikelnummer

242096

Typ

Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W)(O-STD)/EU

Kurzbeschreibung

Netzwerk WiFi Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Infrarot, Mic, IP66

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

WLAN-Verbindung und einfache Installation

Bietet Echtzeit-Sicherheit dank integrierter Zwei-Wege-Audiofunktion

EXIR 2.0, fortschrittliche Infrarottechnologie mit großer IR-Reichweite

Unterstützt internen Speicher von bis zu 512 GB (SD-Kartensteckplatz)

Wasser- und staubgeschützt (IP66)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff, Metall |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 97° |
| Bildwinkel vertikal | 53° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311325365 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen