Ausschreibungstext

Artikelnummer

242309

Typ

Hikvision iDS-TCD403-BI(G)/POE/0832(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Verkehrskamera, 4MP, 8-32mm Brennweite, IR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Einsetzbar für Ampelsteuerungssysteme, Verkehrsinformationssysteme, Straßenverkehrsüberwachung usw.

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4 MP (1/1,8" CMOS)

Darstellung mehrerer Objekte auf sechs Fahrspuren in beide Richtungen mit vertikaler Abdeckung.

Erfassung von Informationen zu mehreren Zielen: Fahrspur, Geschwindigkeit, Richtung usw.

Erfassung vielfältiger Verkehrsdaten: Statistiken und Upload für verschiedene Fahrspuren, einschließlich Daten zu Verkehrsfluss, Geschwindigkeit, Status, Stau, Zeitabstand, Raumabstand, Anzahl der parkenden Fahrzeuge im Bereich, Platzbelegung, Zeitbelegun

Ausgabe von Verkehrsauswertungsdaten, einschließlich Staulänge.

Zwei virtuelle Spulen pro Fahrspur. Signalausgabe bei Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen in die bzw. aus den virtuellen Spulen. Die Positionen der virtuellen Spulen sind einstellbar.

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera, Verkehrsüberwachung |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 39,7° |
| Bildwinkel vertikal | 22,3° |
| Brennweite | 8 - 32 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 300904037 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen