Ausschreibungstext

Artikelnummer

242672

Typ

Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)OSTDBLK

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTRZ Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, ColorVu, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung

Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung dank ColorVu-Technologie

IR-Licht-, Weißlicht- und Smart-Hybrid-Lichtmodi

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie

Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

-SL-Modell: Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0028 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-Filter permanent |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,6° |
| Bildwinkel vertikal | 59,3° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311328750 |
| Serie | ColorVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1250ZJ | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1471ZJ-155 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1473ZJ-155 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen