Ausschreibungstext

Artikelnummer

242701

Typ

Hikvision DS-2CD6B35G0-PLW(4mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Drahtlose Macro Kamera, 3MP CMOS, 4mm Brennweite, Weißlicht, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 3 MP

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie

Unterstützt Weißlicht und farbechte Bildgebung rund um die Uhr

Einfache Installation mit kleinem Objektiv; empfohlen für einen Abstand von 0,1 m bis 0,5 m zum Objekt

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Realisiert eine WLAN-Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 80 m in offenen Bereichen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 3 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, WLAN |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 74,9° |
| Bildwinkel vertikal | 59° |
| Brennweite | 4 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160406954 |
| Hersteller-Nummer | 311328111 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen