Ausschreibungstext

Artikelnummer

242710

Typ

Hikvision DS-2DP8A440IXG-LF/832(F0)(O-STD)(B)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Panorama & PTZ Kamera, 32MP, 360° Panorama, PTZ mit 40x optischer Zoom, Infrarot, Alarm, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 32 MP, bis zu 2 × 5520 × 2400 bei 30 fps für Panoramakanäle

Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

40-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Nahaufnahmen von weitläufigen Bereichen

Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 250 m IR-Abstand

Mit einem Klick auf den Panoramakanal zeigt der PTZ-Kanal automatisch die Details an

Kontinuierliches und stabiles manuelles Tracking, automatisches Tracking und Panorama-Tracking

Automatischer Wechsel zwischen mehreren Zielen

Unterstützt 7 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge, 1 Audioeingang und 1 Audioausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 135 W |
| Montageart | Deckenmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 32 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 5520x2400 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 240 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Bildwinkel vertikal | 85° |
| Brennweite | 6 - 240 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160482156 |
| Hersteller-Nummer | 327001446 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |
| --- | --- |
| Hikvision DS-4604ZJ-PAAC(O-STD) | Halterung, Wandmontage, Aluminium, grau, für Hikvi sion |
| Hikvision DS-4614ZJ-PAAC(O-STD) | Halterung, für abgehängte Montage, für Hikvision |

Empfehlungen

Dienstleistungen