Ausschreibungstext

Artikelnummer

242714

Typ

Hikvision DS-2TD2528T-3/Q(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 25 hz, 3,6mm Brennweite, 4MP, IR, explosionsgeschützt, ATEX, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F1.0)

Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 650 °C (-4 °F bis 1202 °F), max. (± 2 °C, ± 2 %)

Unterstützt Algorithmen zur Brand- und Raucherkennung

Unterstützt Algorithmen für Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarmfilter (Gabelstapler-Alarmfilter ist exklusiv mit VCA-Funktion verfügbar)

Leistungsstarke Perimeterschutzfunktionen auf Basis intelligenter Algorithmen: Linienüberschreitung, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen

Gehäuse aus 316L-Edelstahl zum Schutz der Kamera in korrosiven Umgebungen

ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T80°C Db

Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Explosionsgeschützt |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Eckmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 100-240VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 18 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 84,4° |
| Bildwinkel vertikal | 51,1° |
| Brennweite | 3,3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160483740 |
| Hersteller-Nummer | 305402394 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1677ZJ-XS-1.0（D） | Kabelschlauch, flexibel, 25mm, Länge 100cm, IP68, Explosionsgeschützt |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen