Ausschreibungstext

Artikelnummer

243277

Typ

Hikvision DS-2CD2047G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, weiß

Hauptmerkmale

HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Farbbildaufnahme rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie

Szenenadaptives WDR

Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

Korrosionsbeständiges Design für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vergleich zum Standard (NEMA4X)

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0001 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 111,1° |
| Bildwinkel vertikal | 57,6° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422115043 |
| Hersteller-Nummer | 311328156 |
| Serie | ColorVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen