Ausschreibungstext

Artikelnummer

244546

Typ

Hikvision iDS-2CD7546G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie

-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen

Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeit klar und deutlich mit der ShotN-Technologie

Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps

Eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung

Eingebauter Leistungsmesser für historische Leistungsstatistiken

Einzigartige PTRZ-Fähigkeit für effiziente Installation und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 22,4 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,6° |
| Bildwinkel vertikal | 59,3° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160403038 |
| Hersteller-Nummer | 311328280 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1471ZJ-155 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1473ZJ-155 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1473ZJ-155-ACY | Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen